[image: image1.jpg]SUBSURFACE ADCP DEPLOYMENT LOG

Site 0 140W Mooring ID CA009
Cruise GP5-03-KA Anchor Date 9/19/2003
Personnel [P. AHeam, B. Powers
Workboat Latitude 00 01.9841 N Workboat Longitude 140 02.0649 W
Fly by Corrected Depth 4317.45 Actual Xducer Depth | 267.95

Deploy Start Date 9/19/2003 Start Time (GMT)

ADCP_SN 619 SEACAT SN
ARGOS Beacon PTT 10850 MICROCAT SN 0015
@ 1rst O 3rd MTPR SN
ARGOS Beacon O2nd O none TP SN 11145

Deployment
Novatech RF Beacon @Yes ONo Novatech Light Flasher |® Yes O No

RF Beacon Freq: 156.525 MHz 2sec ON/ 4sec OFF

MEASURED DISTANCE (m) - SEACAT or MICROCAT To ADCP Xducers
MEASURED DISTANCE (m) - TP OR MTPR To ADCP Xducers

Position SN (if any) Length Type Of Line
V25 2027 Red Vectran Target transducer Depth

V23 1012 Black Vectran Target Bottom Depth
885 Kevlar Cale Nylon Cut Length (x.94)
Nylon Below Float Ball

Nylon Below Releases
Hardware Length

Actual Nylon Cut Length (Above Releases) | 13
Total Mooring Length 40495

SIN Int Freq Reply Release Disable Enable New

533333 - 540126 - 540143 - |0 Yes
RELEASE - | DISABLE - | ENABLE
& Yes II:] Yes

15977 11.0 KHZ 10.0 KHZ

627541 612415- | 612436 -
_RELEASE - | DISABLE - | ENABLE _

21900 11.0KHZ | 10.0 KHZ

Date 9/19/2003 ;
Time 22:05
Latitude 0002.05N fcrdfive 140 02.16 W

Depth ‘
Depth Correction | Anchor Weight 1600

Corrected Depth





